写驱动的核心心法：要做到“双重解耦”

- 第一层：不绑死硬件（硬件解耦）； 换个芯片、换个引脚、换个通信接口，底层框架照样跑。

- 第二层：不绑死业务（行为解耦）； 底层只当纯粹的“侦察兵”，只管抓取物理动作（比如“报告：有人长按了按键”）。至于长按之后去干嘛（是让电机加速还是熄灭屏幕），底层坚决不管，全权交给上层应用通过“回调函数”来下发指令

Frtos是伪并发：实际上同一时刻还是只处理一件事情

配置Frtos流程：

在cubemx中点   选择  打开选择 V2版本

在  里面添加任务（理解成一个任务一个while-1  由frtos来调度不同的任务）然后直接生成代码即可

SYS -> Timebase Source（时基源）是为 HAL 库指定 1ms 硬件节拍器【其核心作用是为通信外设提供**超时退出保护（Timeout）**以及驱动 HAL_Delay，防止硬件故障时总线无限期卡死】

生成代码之后这里为初始化		然后在这后面的代码就全部失效了，需要去freertos.c文件里面的task里面去写

Frtos中根据分频切片，也是以S为单位进行切片，1000则一片为1ms；

延时函数（常用）：

  vTaskDelay() / osDelay()（相对延时）

- 机制：主动让出 CPU 进入挂起态（Blocked）；存在累积误差（真实周期 = 代码耗时 + 设定延时）。

- 场景：按键扫描、LED 闪烁、屏幕刷新等普通周期任务。

  vTaskDelayUntil()（绝对周期延时）

- 机制：主动让出 CPU；自动扣除业务代码耗时，周期恒定无累积误差。

- 场景：电机 PID、高频传感器采样等高精度定时任务。

- 避坑：任务单次耗时绝不能超过设定周期；严禁在此类任务中直接调用阻塞式 printf，否则会导致任务全速空转追赶时间

任务调度：

portYIELD( );	//立马切换任务调度